1 Stück PÖTTINGER Presscontainer MULTIPRESS 14-1.4:

Die neue Generation der Pöttinger Presscontainer zeichnet sich durch das edle Design und der optimierten, tausendfach bewährten Technik aus. Der MULTIPRESS 1.4 wurde in Richtung ergonomische Bedienung, Funktionalität und Stabilität neu durchdacht. Servicefreundlichkeit und Betriebssicherheit waren weitere wichtige Aspekte. 

Der geneigte Pressenboden und der Niveauunterschied (152 mm) zwischen Presse und Containerboden halten den Pressenraum sauber. Weiters garantieren die neu gestalteten Rückhaltezinken und die Eintauchtiefe von 334 mm einen hervorragenden Rückhalteeffekt und somit einen freien Pressenraum. 

Die Entleertüre ist an 8 Punkten verriegelt und bequem über einen nach vorne verlegten Ratschenspanner zu öffnen.  Durch einen einfachen Umbau kann eine seitlich öffnende Türe  zu einer nach oben öffnende Heckklappe umgerüstet werden. Serienmäßige Teilabdichtung bei Entladetüre - 100 cm Höhe, inkl. abgedichteter Servicetür.

Der horizontal arbeitende leicht laufende Presskolben wird mittels Polyamidschienen seitlich rechts/links und unten geführt. Die Frontplatte ist aus hochfestem, extrem verschleißbeständigem Stahl (ROC401) gefertigt. Der Presskolben ist nachstellbar und durch seine neu entwickelte, gewölbte 
Ausführung effizienter in der Verdichtung. 
Die verschleißfeste Bodenplatte und der als Wabenkonstruktion ausgeführte Unterbau sorgen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 

Durch Integration des Hydraulikaggregates in die Seitenwand ist der einfache und servicefreundliche Zugang gewährleistet. 

Die unverkennbare Linienführung ergibt eine elegante und zeitgemäße Silhouette und den zusätzlichen Nutzen einer ca. 12 m² großen Werbefläche (pro Seite). Diese kann mittels einem digital bedruckbarem Textil bespannt werden und bietet grenzenlose Gestaltungsfreiheit. 

Das Zusammenspiel der neu entwickelten Eigenschaften und Verbesserungen setzen neue Maßstäbe.
Aufnahmesystem:



Aufnahmehaken vorne klappbar





Aufnahmehaken hinten geschraubt, als Zughaken ausgeführt für das 




Aufziehen des Pressbehälters von hinten und nicht nur zum Rangieren




Polyamidrollen hinten und vorne kombi
Standardausrüstung:

Kolbenendstellung auf Kundenwunsch offen oder geschlossen

Stromanschluss, Hauptschalter und Bedienelement in 


Pressrichtung rechts



Anschluss für separates Bedienpult



Vorbereitung zum Nachrüsten für Hubkippvorrichtung



Betriebsstundenzähler und Thermoschutz  für Motoren



Phasenwender


serienmäßig mit einer Leise-Lauf-Pumpe ausgestattet – 


der Geräuschpegel des Presscontainers im Leerlauf 


in 5m Entfernung liegt bei 56,5 dB(A)

Betriebsanleitung mit CE – Konformitätserklärung und Stromlaufplan


Überprüfungsplakette und Prüfbuch
Lackierung:

Alle Teile Sandgestrahlt 



Pressenteil grundiert und in Pöttinger Silber pulverbeschichtet


(gleich RAL 9006 Weißaluminium)


Container KTL grundiert, RAL nach Kundenwunsch pulverbeschichtet


Lackstärke: 120my
Zusatzausrüstung:


Federentlastete Pressenhaube nach hinten aufklappbar für die 



Bodenbeschickung über der Einfüllöffnung, rundum abgedichtet, 




RAL 9006 Pöttinger Silber, pulverbeschichtet

Geteilte Pressenhaube für die Boden- und Rampenbeschickung über 


der Einfüllöffnung rundum abgedichtet, RAL 9006 Pöttinger Silber, 


pulverbeschichtet mit ausklappbarem Sicherheitsgeländer und einem 


separatem Bedienelement mit Vor Vollmeldung an der rechten Seite 


montiert



Rampentrichter 3seitig hochgezogen (Rampenhöhe mm) mit 



Pressenhaube über der Einfüllöffnung rundum abgedichtet, 



RAL 9006 Pöttinger Silber, pulverbeschichtet, mit einem separatem 



Bedienelement 2,5m Kabel und Vorvollmeldung rechts am Trichter 



montiert 



Vor - Vollmeldung optisch



Abstreifleisten Teleskopblech



Schmutzabweiser am Kolbenboden



Flüssigkeitsdichte Ausführung



Rückwandabdichtung zwischen Behälter und Entladetüre rundum



Pulverbeschichtung im gesamten Innenbereich (Innenlackierung) mit 


Polyester- / Epoxidharz Pulverprimer RAL 7039,   Lackstärke : 100my



Hub Kippvorrichtung für 770-1100 Liter DIN Normbehälter 



(Zapfenaufnahme) mit Behälterdeckelöffner, Kammadapter angebaut an 



Kippvorrichtung zum Entleeren für 80-360 Liter Behälter,



RAL 1003 Signalgelb, pulverbeschichtet


Pressenboden verschleißfest Quard 400

  Rauminhalt:
14 m3
  Presskraft:
340 KN

  Einwurfhöhe:
1.400 mm

  Einwurföffnung:
1.860 x 1.753 mm

  Pressenöffnung:
1.860 x 1.050 mm

  Volumen/Hub:
1,4 m³

  Dauer Pressvorgang:
40 sec.

  Antriebsleistung:
5,5 kW

  E-Anschluss:
400 V, 50 Hz

  Absicherung träge:
16 A

  Behälter 3seitig konisch:
á 100 mm

  Gewicht:
4.650 kg

  L/B/H
5.257 x 2.460 x 2.704 mm
Sondernettopreis pro Stück:

EUR 
0,00
1 Stück PÖTTINGER Presscontainer MULTIPRESS 16-1.4:

Die neue Generation der Pöttinger Presscontainer zeichnet sich durch das edle Design und der optimierten, tausendfach bewährten Technik aus. Der MULTIPRESS 1.4 wurde in Richtung ergonomische Bedienung, Funktionalität und Stabilität neu durchdacht. Servicefreundlichkeit und Betriebssicherheit waren weitere wichtige Aspekte. 

Der geneigte Pressenboden und der Niveauunterschied (152 mm) zwischen Presse und Containerboden halten den Pressenraum sauber. Weiters garantieren die neu gestalteten Rückhaltezinken und die Eintauchtiefe von 334 mm einen hervorragenden Rückhalteeffekt und somit einen freien Pressenraum. 

Die Entleertüre ist an 8 Punkten verriegelt und bequem über einen nach vorne verlegten Ratschenspanner zu öffnen.  Durch einen einfachen Umbau kann eine seitlich öffnende Türe  zu einer nach oben öffnende Heckklappe umgerüstet werden. Serienmäßige Teilabdichtung bei Entladetüre - 100 cm Höhe, inkl. abgedichteter Servicetür.

Der horizontal arbeitende leicht laufende Presskolben wird mittels Polyamidschienen seitlich rechts/links und unten geführt. Die Frontplatte ist aus hochfestem, extrem verschleißbeständigem Stahl (ROC401) gefertigt. Der Presskolben ist nachstellbar und durch seine neu entwickelte, gewölbte 
Ausführung effizienter in der Verdichtung. 
Die verschleißfeste Bodenplatte und der als Wabenkonstruktion ausgeführte Unterbau sorgen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 

Durch Integration des Hydraulikaggregates in die Seitenwand ist der einfache und servicefreundliche Zugang gewährleistet. 

Die unverkennbare Linienführung ergibt eine elegante und zeitgemäße Silhouette und den zusätzlichen Nutzen einer ca. 12 m² großen Werbefläche (pro Seite). Diese kann mittels einem digital bedruckbarem Textil bespannt werden und bietet grenzenlose Gestaltungsfreiheit. 

Das Zusammenspiel der neu entwickelten Eigenschaften und Verbesserungen setzen neue Maßstäbe.
Aufnahmesystem:



Aufnahmehaken vorne klappbar





Aufnahmehaken hinten geschraubt, als Zughaken ausgeführt für das 




Aufziehen des Pressbehälters von hinten und nicht nur zum Rangieren




Polyamidrollen hinten und vorne kombi
Standardausrüstung:

Kolbenendstellung auf Kundenwunsch offen oder geschlossen


Stromanschluss, Hauptschalter und Bedienelement in 


Pressrichtung rechts



Anschluss für separates Bedienpult



Vorbereitung zum Nachrüsten für Hubkippvorrichtung



Betriebsstundenzähler und Thermoschutz  für Motoren



Phasenwender


serienmäßig mit einer Leise-Lauf-Pumpe ausgestattet – 


der Geräuschpegel des Presscontainers im Leerlauf 

in 5m Entfernung liegt bei 56,5 dB(A)

Betriebsanleitung mit CE – Konformitätserklärung und Stromlaufplan


Überprüfungsplakette und Prüfbuch
Lackierung:

Alle Teile Sandgestrahlt 



Pressenteil grundiert und in Pöttinger Silber pulverbeschichtet


(gleich RAL 9006 Weißaluminium)


Container KTL grundiert, RAL nach Kundenwunsch pulverbeschichtet


Lackstärke: 120my
Zusatzausrüstung:


Federentlastete Pressenhaube nach hinten aufklappbar für die 



Bodenbeschickung über der Einfüllöffnung, rundum abgedichtet, 




RAL 9006 Pöttinger Silber, pulverbeschichtet

Geteilte Pressenhaube für die Boden- und Rampenbeschickung über 


der Einfüllöffnung rundum abgedichtet, RAL 9006 Pöttinger Silber, 


pulverbeschichtet mit ausklappbarem Sicherheitsgeländer und einem 


separatem Bedienelement mit Vor Vollmeldung an der rechten Seite 


montiert



Rampentrichter 3seitig hochgezogen (Rampenhöhe mm) mit 



Pressenhaube über der Einfüllöffnung rundum abgedichtet, 



RAL 9006 Pöttinger Silber, pulverbeschichtet, mit einem separatem 



Bedienelement 2,5m Kabel und Vorvollmeldung rechts am Trichter 



montiert 



Vor - Vollmeldung optisch



Abstreifleisten Teleskopblech



Schmutzabweiser am Kolbenboden



Flüssigkeitsdichte Ausführung



Rückwandabdichtung zwischen Behälter und Entladetüre rundum



Pulverbeschichtung im gesamten Innenbereich (Innenlackierung) mit 


Polyester- / Epoxidharz Pulverprimer RAL 7039,   Lackstärke : 100my



Hub Kippvorrichtung für 770-1100 Liter DIN Normbehälter 



(Zapfenaufnahme) mit Behälterdeckelöffner, Kammadapter angebaut an 



Kippvorrichtung zum Entleeren für 80-360 Liter Behälter,



RAL 1003 Signalgelb, pulverbeschichtet


Pressenboden verschleißfest Quard 400

  Rauminhalt:
16 m3
  Presskraft:
340 KN

  Einwurfhöhe:
1.400 mm

  Einwurföffnung:
1.860 x 1.753 mm

  Pressenöffnung:
1.860 x 1.050 mm

  Volumen/Hub:
1,4 m³

  Dauer Pressvorgang:
40 sec.

  Antriebsleistung:
5,5 kW

  E-Anschluss:
400 V, 50 Hz

  Absicherung träge:
16 A

  Behälter 3seitig konisch:
á 100 mm

  Gewicht:
4.800 kg

  L/B/H
5.890 x 2.460 x 2.704 mm
Sondernettopreis pro Stück:

EUR 
0,00
1 Stück PÖTTINGER Presscontainer MULTIPRESS 18-1.4:

Die neue Generation der Pöttinger Presscontainer zeichnet sich durch das edle Design und der optimierten, tausendfach bewährten Technik aus. Der MULTIPRESS 1.4 wurde in Richtung ergonomische Bedienung, Funktionalität und Stabilität neu durchdacht. Servicefreundlichkeit und Betriebssicherheit waren weitere wichtige Aspekte. 

Der geneigte Pressenboden und der Niveauunterschied (152 mm) zwischen Presse und Containerboden halten den Pressenraum sauber. Weiters garantieren die neu gestalteten Rückhaltezinken und die Eintauchtiefe von 334 mm einen hervorragenden Rückhalteeffekt und somit einen freien Pressenraum. 

Die Entleertüre ist an 8 Punkten verriegelt und bequem über einen nach vorne verlegten Ratschenspanner zu öffnen.  Durch einen einfachen Umbau kann eine seitlich öffnende Türe  zu einer nach oben öffnende Heckklappe umgerüstet werden. Serienmäßige Teilabdichtung bei Entladetüre - 100 cm Höhe, inkl. abgedichteter Servicetür.

Der horizontal arbeitende leicht laufende Presskolben wird mittels Polyamidschienen seitlich rechts/links und unten geführt. Die Frontplatte ist aus hochfestem, extrem verschleißbeständigem Stahl (ROC401) gefertigt. Der Presskolben ist nachstellbar und durch seine neu entwickelte, gewölbte 
Ausführung effizienter in der Verdichtung. 
Die verschleißfeste Bodenplatte und der als Wabenkonstruktion ausgeführte Unterbau sorgen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 

Durch Integration des Hydraulikaggregates in die Seitenwand ist der einfache und servicefreundliche Zugang gewährleistet. 

Die unverkennbare Linienführung ergibt eine elegante und zeitgemäße Silhouette und den zusätzlichen Nutzen einer ca. 12 m² großen Werbefläche (pro Seite). Diese kann mittels einem digital bedruckbarem Textil bespannt werden und bietet grenzenlose Gestaltungsfreiheit. 

Das Zusammenspiel der neu entwickelten Eigenschaften und Verbesserungen setzen neue Maßstäbe.
Aufnahmesystem:



Aufnahmehaken vorne klappbar





Aufnahmehaken hinten geschraubt, als Zughaken ausgeführt für das 




Aufziehen des Pressbehälters von hinten und nicht nur zum Rangieren




Polyamidrollen hinten und vorne kombi
Standardausrüstung:

Kolbenendstellung auf Kundenwunsch offen oder geschlossen


Stromanschluss, Hauptschalter und Bedienelement in 


Pressrichtung rechts



Anschluss für separates Bedienpult



Vorbereitung zum Nachrüsten für Hubkippvorrichtung



Betriebsstundenzähler und Thermoschutz  für Motoren



Phasenwender

serienmäßig mit einer Leise-Lauf-Pumpe ausgestattet – 


der Geräuschpegel des Presscontainers im Leerlauf 



in 5m Entfernung liegt bei 56,5 dB(A)



Betriebsanleitung mit CE – Konformitätserklärung und Stromlaufplan


Überprüfungsplakette und Prüfbuch
Lackierung:

Alle Teile Sandgestrahlt 



Pressenteil grundiert und in Pöttinger Silber pulverbeschichtet


(gleich RAL 9006 Weißaluminium)


Container KTL grundiert, RAL nach Kundenwunsch pulverbeschichtet


Lackstärke: 120my
Zusatzausrüstung:


Federentlastete Pressenhaube nach hinten aufklappbar für die 



Bodenbeschickung über der Einfüllöffnung, rundum abgedichtet, 




RAL 9006 Pöttinger Silber, pulverbeschichtet

Geteilte Pressenhaube für die Boden- und Rampenbeschickung über 


der Einfüllöffnung rundum abgedichtet, RAL 9006 Pöttinger Silber, 


pulverbeschichtet mit ausklappbarem Sicherheitsgeländer und einem 


separatem Bedienelement mit Vor Vollmeldung an der rechten Seite 


montiert



Rampentrichter 3seitig hochgezogen (Rampenhöhe mm) mit 



Pressenhaube über der Einfüllöffnung rundum abgedichtet, 



RAL 9006 Pöttinger Silber, pulverbeschichtet, mit einem separatem 



Bedienelement 2,5m Kabel und Vorvollmeldung rechts am Trichter 



montiert 



Vor - Vollmeldung optisch



Abstreifleisten Teleskopblech



Schmutzabweiser am Kolbenboden



Flüssigkeitsdichte Ausführung



Rückwandabdichtung zwischen Behälter und Entladetüre rundum



Pulverbeschichtung im gesamten Innenbereich (Innenlackierung) mit 


Polyester- / Epoxidharz Pulverprimer RAL 7039,   Lackstärke : 100my



Hub Kippvorrichtung für 770-1100 Liter DIN Normbehälter 



(Zapfenaufnahme) mit Behälterdeckelöffner, Kammadapter angebaut an 



Kippvorrichtung zum Entleeren für 80-360 Liter Behälter,



RAL 1003 Signalgelb, pulverbeschichtet


Pressenboden verschleißfest Quard 400

  Rauminhalt:
18 m3
  Presskraft:
340 KN

  Einwurfhöhe:
1.400 mm

  Einwurföffnung:
1.860 x 1.753 mm

  Pressenöffnung:
1.860 x 1.050 mm

  Volumen/Hub:
1,4 m³

  Dauer Pressvorgang:
40 sec.

  Antriebsleistung:
5,5 kW

  E-Anschluss:
400 V, 50 Hz

  Absicherung träge:
16 A

  Behälter 3seitig konisch:
á 100 mm

  Gewicht:
4.950 kg

  L/B/H
6.290 x 2.460 x 2.704 mm
Sondernettopreis pro Stück:

EUR 
0,00
1 Stück PÖTTINGER Presscontainer MULTIPRESS 20-1.4:

Die neue Generation der Pöttinger Presscontainer zeichnet sich durch das edle Design und der optimierten, tausendfach bewährten Technik aus. Der MULTIPRESS 1.4 wurde in Richtung ergonomische Bedienung, Funktionalität und Stabilität neu durchdacht. Servicefreundlichkeit und Betriebssicherheit waren weitere wichtige Aspekte. 

Der geneigte Pressenboden und der Niveauunterschied (152 mm) zwischen Presse und Containerboden halten den Pressenraum sauber. Weiters garantieren die neu gestalteten Rückhaltezinken und die Eintauchtiefe von 334 mm einen hervorragenden Rückhalteeffekt und somit einen freien Pressenraum. 

Die Entleertüre ist an 8 Punkten verriegelt und bequem über einen nach vorne verlegten Ratschenspanner zu öffnen.  Durch einen einfachen Umbau kann eine seitlich öffnende Türe  zu einer nach oben öffnende Heckklappe umgerüstet werden. Serienmäßige Teilabdichtung bei Entladetüre - 100 cm Höhe, inkl. abgedichteter Servicetür.

Der horizontal arbeitende leicht laufende Presskolben wird mittels Polyamidschienen seitlich rechts/links und unten geführt. Die Frontplatte ist aus hochfestem, extrem verschleißbeständigem Stahl (ROC401) gefertigt. Der Presskolben ist nachstellbar und durch seine neu entwickelte, gewölbte 
Ausführung effizienter in der Verdichtung. 
Die verschleißfeste Bodenplatte und der als Wabenkonstruktion ausgeführte Unterbau sorgen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 

Durch Integration des Hydraulikaggregates in die Seitenwand ist der einfache und servicefreundliche Zugang gewährleistet. 

Die unverkennbare Linienführung ergibt eine elegante und zeitgemäße Silhouette und den zusätzlichen Nutzen einer ca. 12 m² großen Werbefläche (pro Seite). Diese kann mittels einem digital bedruckbarem Textil bespannt werden und bietet grenzenlose Gestaltungsfreiheit. 

Das Zusammenspiel der neu entwickelten Eigenschaften und Verbesserungen setzen neue Maßstäbe.
Aufnahmesystem:



Aufnahmehaken vorne klappbar





Aufnahmehaken hinten geschraubt, als Zughaken ausgeführt für das 




Aufziehen des Pressbehälters von hinten und nicht nur zum Rangieren




Polyamidrollen hinten und vorne kombi
Standardausrüstung:

Kolbenendstellung auf Kundenwunsch offen oder geschlossen

Stromanschluss, Hauptschalter und Bedienelement in 


Pressrichtung rechts



Anschluss für separates Bedienpult



Vorbereitung zum Nachrüsten für Hubkippvorrichtung



Betriebsstundenzähler und Thermoschutz  für Motoren



Phasenwender

serienmäßig mit einer Leise-Lauf-Pumpe ausgestattet – 


der Geräuschpegel des Presscontainers im Leerlauf 



in 5m Entfernung liegt bei 56,5 dB(A)



Betriebsanleitung mit CE – Konformitätserklärung und Stromlaufplan


Überprüfungsplakette und Prüfbuch
Lackierung:

Alle Teile Sandgestrahlt 



Pressenteil grundiert und in Pöttinger Silber pulverbeschichtet


(gleich RAL 9006 Weißaluminium)


Container KTL grundiert, RAL nach Kundenwunsch pulverbeschichtet


Lackstärke: 120my
Zusatzausrüstung:


Federentlastete Pressenhaube nach hinten aufklappbar für die 



Bodenbeschickung über der Einfüllöffnung, rundum abgedichtet, 




RAL 9006 Pöttinger Silber, pulverbeschichtet

Geteilte Pressenhaube für die Boden- und Rampenbeschickung über 


der Einfüllöffnung rundum abgedichtet, RAL 9006 Pöttinger Silber, 


pulverbeschichtet mit ausklappbarem Sicherheitsgeländer und einem 


separatem Bedienelement mit Vor Vollmeldung an der rechten Seite 


montiert



Rampentrichter 3seitig hochgezogen (Rampenhöhe mm) mit 



Pressenhaube über der Einfüllöffnung rundum abgedichtet, 



RAL 9006 Pöttinger Silber, pulverbeschichtet, mit einem separatem 



Bedienelement 2,5m Kabel und Vorvollmeldung rechts am Trichter 



montiert 



Vor - Vollmeldung optisch



Abstreifleisten Teleskopblech



Schmutzabweiser am Kolbenboden



Flüssigkeitsdichte Ausführung



Rückwandabdichtung zwischen Behälter und Entladetüre rundum



Pulverbeschichtung im gesamten Innenbereich (Innenlackierung) mit 


Polyester- / Epoxidharz Pulverprimer RAL 7039,   Lackstärke : 100my



Hub Kippvorrichtung für 770-1100 Liter DIN Normbehälter 



(Zapfenaufnahme) mit Behälterdeckelöffner, Kammadapter angebaut an 



Kippvorrichtung zum Entleeren für 80-360 Liter Behälter,



RAL 1003 Signalgelb, pulverbeschichtet


Pressenboden verschleißfest Quard 400

  Rauminhalt:
20 m3
  Presskraft:
340 KN

  Einwurfhöhe:
1.400 mm

  Einwurföffnung:
1.860 x 1.753 mm

  Pressenöffnung:
1.860 x 1.050 mm

  Volumen/Hub:
1,4 m³

  Dauer Pressvorgang:
40 sec.

  Antriebsleistung:
5,5 kW

  E-Anschluss:
400 V, 50 Hz

  Absicherung träge:
16 A

  Behälter 3seitig konisch:
á 100 mm

  Gewicht:
5.100 kg

  L/B/H
6.690 x 2.460 x 2.704 mm
Sondernettopreis pro Stück:

EUR 
0,00
1 Stück PÖTTINGER Presscontainer MULTIPRESS 22-1.4:

Die neue Generation der Pöttinger Presscontainer zeichnet sich durch das edle Design und der optimierten, tausendfach bewährten Technik aus. Der MULTIPRESS 1.4 wurde in Richtung ergonomische Bedienung, Funktionalität und Stabilität neu durchdacht. Servicefreundlichkeit und Betriebssicherheit waren weitere wichtige Aspekte. 

Der geneigte Pressenboden und der Niveauunterschied (152 mm) zwischen Presse und Containerboden halten den Pressenraum sauber. Weiters garantieren die neu gestalteten Rückhaltezinken und die Eintauchtiefe von 334 mm einen hervorragenden Rückhalteeffekt und somit einen freien Pressenraum. 

Die Entleertüre ist an 8 Punkten verriegelt und bequem über einen nach vorne verlegten Ratschenspanner zu öffnen.  Durch einen einfachen Umbau kann eine seitlich öffnende Türe  zu einer nach oben öffnende Heckklappe umgerüstet werden. Serienmäßige Teilabdichtung bei Entladetüre - 100 cm Höhe, inkl. abgedichteter Servicetür.

Der horizontal arbeitende leicht laufende Presskolben wird mittels Polyamidschienen seitlich rechts/links und unten geführt. Die Frontplatte ist aus hochfestem, extrem verschleißbeständigem Stahl (ROC401) gefertigt. Der Presskolben ist nachstellbar und durch seine neu entwickelte, gewölbte Ausführung effizienter in der Verdichtung. 
Die verschleißfeste Bodenplatte und der als Wabenkonstruktion ausgeführte Unterbau sorgen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 

Durch Integration des Hydraulikaggregates in die Seitenwand ist der einfache und servicefreundliche Zugang gewährleistet. 

Die unverkennbare Linienführung ergibt eine elegante und zeitgemäße Silhouette und den zusätzlichen Nutzen einer ca. 12 m² großen Werbefläche (pro Seite). Diese kann mittels einem digital bedruckbarem Textil bespannt werden und bietet grenzenlose Gestaltungsfreiheit. 

Das Zusammenspiel der neu entwickelten Eigenschaften und Verbesserungen setzen neue Maßstäbe.
Aufnahmesystem:



Aufnahmehaken vorne klappbar





Aufnahmehaken hinten geschraubt, als Zughaken ausgeführt für das 




Aufziehen des Pressbehälters von hinten und nicht nur zum Rangieren




Polyamidrollen hinten und vorne kombi
Standardausrüstung:

Kolbenendstellung auf Kundenwunsch offen oder geschlossen

Stromanschluss, Hauptschalter und Bedienelement in 


Pressrichtung rechts



Anschluss für separates Bedienpult



Vorbereitung zum Nachrüsten für Hubkippvorrichtung



Betriebsstundenzähler und Thermoschutz  für Motoren



Phasenwender

serienmäßig mit einer Leise-Lauf-Pumpe ausgestattet – 


der Geräuschpegel des Presscontainers im Leerlauf 



in 5m Entfernung liegt bei 56,5 dB(A)



Betriebsanleitung mit CE – Konformitätserklärung und Stromlaufplan


Überprüfungsplakette und Prüfbuch
Lackierung:

Alle Teile Sandgestrahlt 



Pressenteil grundiert und in Pöttinger Silber pulverbeschichtet


(gleich RAL 9006 Weißaluminium)


Container KTL grundiert, RAL nach Kundenwunsch pulverbeschichtet


Lackstärke: 120my
Zusatzausrüstung:


Federentlastete Pressenhaube nach hinten aufklappbar für die 



Bodenbeschickung über der Einfüllöffnung, rundum abgedichtet, 




RAL 9006 Pöttinger Silber, pulverbeschichtet

Geteilte Pressenhaube für die Boden- und Rampenbeschickung über 


der Einfüllöffnung rundum abgedichtet, RAL 9006 Pöttinger Silber, 


pulverbeschichtet mit ausklappbarem Sicherheitsgeländer und einem 


separatem Bedienelement mit Vor Vollmeldung an der rechten Seite 


montiert



Rampentrichter 3seitig hochgezogen (Rampenhöhe mm) mit 



Pressenhaube über der Einfüllöffnung rundum abgedichtet, 



RAL 9006 Pöttinger Silber, pulverbeschichtet, mit einem separatem 



Bedienelement 2,5m Kabel und Vorvollmeldung rechts am Trichter 



montiert 



Vor - Vollmeldung optisch



Abstreifleisten Teleskopblech



Schmutzabweiser am Kolbenboden



Flüssigkeitsdichte Ausführung



Rückwandabdichtung zwischen Behälter und Entladetüre rundum



Pulverbeschichtung im gesamten Innenbereich (Innenlackierung) mit 


Polyester- / Epoxidharz Pulverprimer RAL 7039,   Lackstärke : 100my



Hub Kippvorrichtung für 770-1100 Liter DIN Normbehälter 



(Zapfenaufnahme) mit Behälterdeckelöffner, Kammadapter angebaut an 



Kippvorrichtung zum Entleeren für 80-360 Liter Behälter,



RAL 1003 Signalgelb, pulverbeschichtet


Pressenboden verschleißfest Quard 400

  Rauminhalt:
22 m3
  Presskraft:
340 KN

  Einwurfhöhe:
1.400 mm

  Einwurföffnung:
1.860 x 1.753 mm

  Pressenöffnung:
1.860 x 1.050 mm

  Volumen/Hub:
1,4 m³

  Dauer Pressvorgang:
40 sec.

  Antriebsleistung:
5,5 kW

  E-Anschluss:
400 V, 50 Hz

  Absicherung träge:
16 A

  Behälter 3seitig konisch:
á 100 mm

  Gewicht:
5.250 kg

  L/B/H
7.090 x 2.460 x 2.704 mm
Sondernettopreis pro Stück:

EUR 
0,00
1 Stück PÖTTINGER Presscontainer MULTIPRESS 24-1.4:

Die neue Generation der Pöttinger Presscontainer zeichnet sich durch das edle Design und der optimierten, tausendfach bewährten Technik aus. Der MULTIPRESS 1.4 wurde in Richtung ergonomische Bedienung, Funktionalität und Stabilität neu durchdacht. Servicefreundlichkeit und Betriebssicherheit waren weitere wichtige Aspekte. 

Der geneigte Pressenboden und der Niveauunterschied (152 mm) zwischen Presse und Containerboden halten den Pressenraum sauber. Weiters garantieren die neu gestalteten Rückhaltezinken und die Eintauchtiefe von 334 mm einen hervorragenden Rückhalteeffekt und somit einen freien Pressenraum. 

Die Entleertüre ist an 8 Punkten verriegelt und bequem über einen nach vorne verlegten Ratschenspanner zu öffnen.  Durch einen einfachen Umbau kann eine seitlich öffnende Türe  zu einer nach oben öffnende Heckklappe umgerüstet werden. Serienmäßige Teilabdichtung bei Entladetüre - 100 cm Höhe, inkl. abgedichteter Servicetür.

Der horizontal arbeitende leicht laufende Presskolben wird mittels Polyamidschienen seitlich rechts/links und unten geführt. Die Frontplatte ist aus hochfestem, extrem verschleißbeständigem Stahl (ROC401) gefertigt. Der Presskolben ist nachstellbar und durch seine neu entwickelte, gewölbte 
Ausführung effizienter in der Verdichtung. 
Die verschleißfeste Bodenplatte und der als Wabenkonstruktion ausgeführte Unterbau sorgen für höchste Stabilität und Langlebigkeit. 

Durch Integration des Hydraulikaggregates in die Seitenwand ist der einfache und servicefreundliche Zugang gewährleistet. 

Die unverkennbare Linienführung ergibt eine elegante und zeitgemäße Silhouette und den zusätzlichen Nutzen einer ca. 12 m² großen Werbefläche (pro Seite). Diese kann mittels einem digital bedruckbarem Textil bespannt werden und bietet grenzenlose Gestaltungsfreiheit. 

Das Zusammenspiel der neu entwickelten Eigenschaften und Verbesserungen setzen neue Maßstäbe.
Aufnahmesystem:



Aufnahmehaken vorne klappbar





Aufnahmehaken hinten geschraubt, als Zughaken ausgeführt für das 




Aufziehen des Pressbehälters von hinten und nicht nur zum Rangieren




Polyamidrollen hinten und vorne kombi
Standardausrüstung:

Kolbenendstellung auf Kundenwunsch offen oder geschlossen

Stromanschluss, Hauptschalter und Bedienelement in 


Pressrichtung rechts



Anschluss für separates Bedienpult



Vorbereitung zum Nachrüsten für Hubkippvorrichtung



Betriebsstundenzähler und Thermoschutz  für Motoren



Phasenwender

serienmäßig mit einer Leise-Lauf-Pumpe ausgestattet – 


der Geräuschpegel des Presscontainers im Leerlauf 



in 5m Entfernung liegt bei 56,5 dB(A)



Betriebsanleitung mit CE – Konformitätserklärung und Stromlaufplan


Überprüfungsplakette und Prüfbuch
Lackierung:

Alle Teile Sandgestrahlt 



Pressenteil grundiert und in Pöttinger Silber pulverbeschichtet


(gleich RAL 9006 Weißaluminium)


Container KTL grundiert, RAL nach Kundenwunsch pulverbeschichtet


Lackstärke: 120my
Zusatzausrüstung:


Federentlastete Pressenhaube nach hinten aufklappbar für die 



Bodenbeschickung über der Einfüllöffnung, rundum abgedichtet, 




RAL 9006 Pöttinger Silber, pulverbeschichtet

Geteilte Pressenhaube für die Boden- und Rampenbeschickung über 


der Einfüllöffnung rundum abgedichtet, RAL 9006 Pöttinger Silber, 


pulverbeschichtet mit ausklappbarem Sicherheitsgeländer und einem 


separatem Bedienelement mit Vor Vollmeldung an der rechten Seite 


montiert



Rampentrichter 3seitig hochgezogen (Rampenhöhe mm) mit 



Pressenhaube über der Einfüllöffnung rundum abgedichtet, 



RAL 9006 Pöttinger Silber, pulverbeschichtet, mit einem separatem 



Bedienelement 2,5m Kabel und Vorvollmeldung rechts am Trichter 



montiert 



Vor - Vollmeldung optisch



Abstreifleisten Teleskopblech



Schmutzabweiser am Kolbenboden



Flüssigkeitsdichte Ausführung



Rückwandabdichtung zwischen Behälter und Entladetüre rundum



Pulverbeschichtung im gesamten Innenbereich (Innenlackierung) mit 


Polyester- / Epoxidharz Pulverprimer RAL 7039,   Lackstärke : 100my



Hub Kippvorrichtung für 770-1100 Liter DIN Normbehälter 



(Zapfenaufnahme) mit Behälterdeckelöffner, Kammadapter angebaut an 



Kippvorrichtung zum Entleeren für 80-360 Liter Behälter,



RAL 1003 Signalgelb, pulverbeschichtet


Pressenboden verschleißfest Quard 400

  Rauminhalt:
24 m3
  Presskraft:
340 KN

  Einwurfhöhe:
1.400 mm

  Einwurföffnung:
1.860 x 1.753 mm

  Pressenöffnung:
1.860 x 1.050 mm

  Volumen/Hub:
1,4 m³

  Dauer Pressvorgang:
40 sec.

  Antriebsleistung:
5,5 kW

  E-Anschluss:
400 V, 50 Hz

  Absicherung träge:
16 A

  Behälter 3seitig konisch:
á 100 mm

  Gewicht:
5.400 kg

  L/B/H
7.490 x 2.460 x 2.704 mm
Sondernettopreis pro Stück:

EUR 
0,00
Zusatzausrüstungen:

Die Entleerklappe ist an 8 Punkten verriegelt und bequem über einen nach vorne verlegten Ratschenspanner zu öffnen.  Durch einen einfachen Umbau kann eine nach oben öffnende Heckklappe  zu einer seitlich öffnenden Türe umgerüstet werden. Serienmäßige Teilabdichtung bei Entladetüre - 100 cm Höhe, inkl. abgedichteter Servicetür.

2seitig hochgezogene Seitenwände geschraubt (Höhe 2.200 mm) mit ausklappbarem Frontgeländer, RAL 9006 Pöttinger Silber, pulverbeschichtet

2 seitig hochgezogene Seitenwände (Gesamthöhe 2.200 mm) mit schräg innenliegender Pressenhaube über der Einfüllöffnung, federentlastet und rundum abgedichtet,

RAL 9006 Pöttinger Silber, pulverbeschichtet

Rampentrichter 3seitig hochgezogen (Rampenhöhe xxx mm), RAL 9006 Pöttinger Silber pulverbeschichtet, mit einem separatem Bedienelement 2,5m Kabel und Vorvollmeldung rechts am Trichter montiert 
Rampentrichter 3seitig hochgezogen (Rampenhöhe xxx mm) mit Pressenhaube über der 

Einfüllöffnung rundum abgedichtet, RAL 9006 Pöttinger Silber pulverbeschichtet, mit einem separatem Bedienelement 2,5m Kabel und Vorvollmeldung rechts am Trichter montiert 
Federentlastete Pressenhaube nach hinten aufklappbar für die Bodenbeschickung über der 

Einfüllöffnung, rundum 

abgedichtet, RAL 9006 Pöttinger Silber, pulverbeschichtet

Geteilte Pressenhaube für die Boden- und Rampenbeschickung über der Einfüllöffnung 

rundum abgedichtet, RAL 9006 Pöttinger Silber, pulverbeschichtet mit ausklappbarem 

Sicherheitsgeländer und einem separatem Bedienelement 2,5m Kabel mit Vorvollmeldung an der rechten Seite montiert

Vor - Vollmeldung optisch
Vollmeldung optisch 

Rückwandabdichtung zwischen Behälter und Entladetüre rundum
Abstreifleisten Teleskopblech

Schmutzabweiser am Kolbenboden

Flüssigkeitsdichte Ausführung

Pressenboden verschleißfest Quard 400

Sicherheitseinschalter, Presse funktioniert nur bei geschlossener Pressenhaube

· Stromanschluss links:

Standardausrüstung:
Kolbenendstellung auf Kundenwunsch offen oder geschlossen


Stromanschluss und Anschluss für separates Bedienpult links


Hauptschalter und Bodenbedienung in Pressrichtung rechts


Anschraubplatten für Hub Kipp Vorrichtung


Betriebsstundenzähler und Thermoschutz  für Motoren


Phasenwender

serienmäßig mit einer Leise-Lauf-Pumpe ausgestattet – 


der Geräuschpegel des Presscontainers im Leerlauf 


in 5m Entfernung liegt bei 56,5 dB(A)


Betriebsanleitung mit CE – Konformitätserklärung und Stromlaufplan

Überprüfungsplakette und Prüfbuch

· Aufnahme:

Aufnahmesystem:
Aufnahmehaken vorne klappbar


Aufnahmehaken hinten geschraubt, als Zughaken ausgeführt für das 

Aufziehen des Pressbehälters von hinten und nicht nur zum Rangieren


Polyamidrollen hinten und vorne (kombi)

· Hub Kippvorrichtungen:

Hub Kippvorrichtung für 770-1100 Liter DIN Normbehälter (Zapfenaufnahme), ohne Behälterdeckelöffner, RAL 1003, Signalgelb, pulverbeschichtet
Hub Kippvorrichtung für 770-1100 Liter DIN Normbehälter (Zapfenaufnahme), mit Behälterdeckelöffner, RAL 1003, Signalgelb, pulverbeschichtet
Hub Kippvorrichtung für 770-1100 Liter DIN Normbehälter (Zapfenaufnahme), ohne Behälterdeckelöffner, Kammadapter angebaut an Kippvorrichtung zum Entleeren für 80-360 Liter Behälter RAL 1003, Signalgelb, pulverbeschichtet
Hub Kippvorrichtung für 770-1100 Liter DIN Normbehälter (Zapfenaufnahme), mit Behälterdeckelöffner, Kammadapter angebaut an Kippvorrichtung zum Entleeren für 80-360 Liter Behälter RAL 1003, Signalgelb, pulverbeschichtet
Hub Kippvorrichtung mit Aufnahme für Hesonbehälter, RAL 1003, Signalgelb, pulverbeschichtet
Zusatzausrüstung für Pöttinger Presscontainer MULTIPRESS MP 1.4 / MP 1.9:

Hub Kippvorrichtung für 770-1100 Liter DIN Normbehälter (Zapfenaufnahme), mit Behälterdeckelöffner, Kammadapter angebaut an Kippvorrichtung zum Entleeren für 80-770 Liter Behälter RAL 1003, Signalgelb, pulverbeschichtet
Sondernettopreis pro Stück:
EUR
0,00

Behälterdeckel für 770-1100 Liter DIN Normbehälter, RAL 1003 Signalgelb, pulverbeschichtet
Sondernettopreis pro Stück:
EUR
0,00

Kammadapter angebaut an Kippvorrichtung zum Entleeren für 80-360 Liter Behälter, 
RAL 1003 Signalgelb, pulverbeschichtet
Sondernettopreis pro Stück:
EUR
0,00

Elektrische und hydraulische Vorbereitung der Hubkippvorrichtung,

Sondernettopreis pro Stück:
EUR
0,00







